數位積體電路 Lab5 智能系統所 312581006 張宸瑋

5-1 Sequential circuits

Implement a 3x3 convolution kernel without clock gating. - Area ≤5,100 𝝁𝒎𝟐 - Clock period≤1ns

實驗流程:

- 透過irun TESTBED.v -define RTL -debug -notimingchecks -loadpli1 debpli:novas_pli_boot指令進行驗證，確認功能無誤。

透過nWave查看波型是否正確

- 透過dc_shell-t -f syn.tcl ¦ tee syn.log進行合成

Report/timing

Report/area

- 進行GATE level驗證，透過irun TESTBED.v -define GATE -debug -v asap7sc7p5t_SIMPLE_RVT_TT_08302018.v asap7sc7p5t_SEQ_RVT_TT_08302018.v asap7sc7p5t_INVBUF_RVT_TT_08302018.v -nontcglitch -loadpli1 debpli:novas_pli_boot指令進行驗證

5-2 Power Analysis of sequential circuits

Use the pattern provided by TA to generate the waveform under gate-level simulation, and measure the power consumption of 3x3 convolution kernel using PrimePower

- 透過PrimePower測量5-1的3*3 convolution的power

- Power reduction using a data-driven clock gating technique Based on the gating cell: ICGx3_ASAP7_75t_R - Power ≤150 𝝁𝑾 - Pattern CANNOT be modified

2.1 透過irun TESTBED.v -define RTL -debug -notimingchecks -loadpli1 debpli:novas_pli_boot指令進行驗證，確認功能無誤。

2.2 透過dc_shell-t -f syn.tcl ¦ tee syn.log進行合成

Report/timing

Report/area

2.3 進行GATE level驗證，透過irun TESTBED.v -define GATE -debug -v asap7sc7p5t_SIMPLE_RVT_TT_08302018.v asap7sc7p5t_SEQ_RVT_TT_08302018.v asap7sc7p5t_INVBUF_RVT_TT_08302018.v -nontcglitch -loadpli1 debpli:novas_pli_boot指令進行驗證

2.4 透過PrimePower測量power

- Compare and analyze the area and critical path

討論: 在這次的實驗中，我在三個地方加入了clock gating，分別是當input的值都等於0時，會把輸入訊號送到輸入訊號暫存的地方gate住，以及當weight_valid以及out_valid還沒等於1的時候也都會gate住，透過這樣的操作，我們在面積增加不多的情況下，power的消耗減少了一倍，因此在不需要使用到訊號時，將不會用到的訊號的clk關閉，能夠在不需要增加太多面積的情況下，大幅度的優化我們的訊號。 在critical path方面，我認為加了clock gating 僅是將電路處於閒置狀態時，將clock關閉，理論上不會影響到critical path，但是從報告的分析上來看，critical path卻改變了，我認為可能是因為我們加入的clock gating的邏輯，並沒有影響到critical path，但是卻增加了其他路徑的延遲，導致兩者的critical path不一樣。